Рис. 1 Светлана трельяж СВ-73

Внимание: При установки детали №17 (ДВП) необходимо сделать отверстия под евровинт для крепления детали №13 (планка)

1.Отверстия для регулировки по высоте.

2.Отверстия для фиксации после регулировки.

1. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую двумя шурупами 3,5x13.

2. Собранный ящик вставить в направляющие и осторожно задвинуть до упора.

3.По краям фасада ящика вычислить разницу зазора.

4.Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту
направляющих и закрепить их через отверстия 2 шурупами 3,5x13.

Комплектовочная ведомость

Светлана трельяж СВ-73

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Бок Бок Крышка Стойка Крышка Цоколь Панель ящика Передняя панель ящика Бок ящика Бок ящика Фасад ящика Дверь Крышка Планка Панель зеркала средняя Панель зеркала левая Панель .зеркала правая ДВП ДВП Зеркало Зеркало | 466*360 466*360 768*360 370*360 376*360 768*80 318*134 318*134 350*134 350*134 190*398 382*398 800*380 1250*100 1220*398 1110*190 1110*190 796*398 346*346 1190*378 1090*170 | 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 |

# Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм. | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Евровинт Экс-вая стяжка Заглушка Подпятник Петля 0 Ручка рейлинг 96 Петля карточная Барный ограничитель Направл. L=350 Ключ евровинта | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. К-т Шт. | 34 14 38 4 2 3 4 1 2 1 | Фасад ящика, крышка Евровинт, экс. стяжка Шуруп 3*16 Шуруп 4*16 Шуруп 4,2*35 Шуруп 3*16 Шуруп 3*16 Шуруп 3,5*12 |
| 11 12 13 14 15 16 17 | Шуруп 4,2*35 Шуруп 3*16 Шуруп 3,5*12 Шуруп 4*16 Шуруп 4*30 Гвоздь 1,4*25 Руководство | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 6 38 32 8 12 40 1 | Ручка Подпятник, петля карт. Напр. ящика Петля Планка зерк. ДВП |